ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А.

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КОМПЛЕКСНОГО ТИПА

Таблица А.7 – Нормативы по техническому обслуживанию, текущему и капитальному

ремонту подвижного состава автомобильного транспорта [4]

| Марка, модель автомобиля | Автомобили, на которые распространяются нормативы. Год выпус- ка | Норма пробега до капитального ремонта, тыс.км | Периодичность выполнения, тыс.км |  | Т р у д о е м к о с т ь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на одно обслуживание, чел.-ч |  |  | ТР, чел.−ч1000км |
|  |  |  | ТО-1 | ТО-2 | УМР | ТО-1 | ТО-2 |  |

А в т о м о б и л и   л е г к о в ы е

ВАЗ (кроме 2121)		с 1972	       125		4		16		0,3		2,3		  9,2		2,8

ИЖ,

АЗЛК			с 1980                 150

ГАЗ-24-01,-02,-04		с 1972	       300		4		16		0,35		2,5		10,5		3,0

ГАЗ-24-07			с 1977	       300		4		16		0,5		2,9		11,7		3,2

ГАЗ-24-10,-11,-17

ГАЗ-3102			с 1982	       350		5		20		0,46						2,3

# А в т о б у с ы

### РАФ-2203	                  до 1983	       260		3,5		14		0,5		4,0		15,0		4,5

с 1983                 350		4		16

КАвЗ-685 М		с 1983	       300		3,5		14		0,7		5,5		18,0		4,4

Продолжение таблицы А.7

| Марка, модель автомобиля | Автомобили, на которые распространяются нормативы. Год выпус- ка | Норма пробега до капитального ремонта, тыс.км | Периодичность выполнения, тыс.км |  | Т р у д о е м к о с т ь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на одно обслуживание, чел.-ч |  |  | ТР, чел.−ч1000км |
|  |  |  | ТО-1 | ТО-2 | УМР | ТО-1 | ТО-2 |  |

КАвЗ-3270			с 1987		320		4		16		0,86		3,51		10,76		4,0

ПАЗ-672		        до 1983		320		3,5		14		0,70		5,5		18,0		5,3

ПАЗ-672 М			с 1982		350		4		16		0,7						4,0

ПАЗ-3201			с 1982		270		2,2		11								6,5

ПАЗ-3205			с 1987		375		4		16								3,0

ЛАЗ-695 Н			с 1976		360		3,5		14		0,80		5,8		24		6,5

ЛАЗ-695 Н			с 1986		360		3,5		14		0,95		6,6		25,8		6,9

с мая  1986		400

ЛАЗ-697 Н			с 1976		400		3,5		14		0,80		5,8		24		6,5

ЛАЗ-697 Р			с 1978		400		3,5		14		0,80		5,8		24		6,5

ЛАЗ-699 Р			с 1981		500		3,5		14								4,9

ЛАЗ-4202			с 1981		400		4		16		0,95		6,75		20,7

ЛАЗ-42021		        до 1987		300		4		16		0,95		6,9		20,0		4,5

с 1987		500

ЛиАЗ-677	         до июля 1986		380		2,8		14		1,00		7,5		31,5		6,8

ЛиАЗ-677 М        до июля 1986		380		2,8		14		1,00		7,5		31,5		8,8

с июля 1986		420

Икарус-250,255,					360		4		16		1,4		10,0		40,0		9,0

256

Икарус-260						360		4		16		1,2		  9,5		35,0		8,5

Икарус-280						360		4		16		1,8		13,5		47,0	        11,0

## А в т о м о б и л и       г р у з о в ы е

### УАЗ-451ДМ		с 1972		180		3		12		0,3		1,5		  7,7		3,6

УАЗ-452Д		до мая  1985		180		2,5		12,5		0,5		3,2		11,3		3,9

УАЗ-3303-01	с мая    1985		200		4		16		0,35						3.2

ГАЗ-52-04			с 1975		175		3		12		0,4		2,1		  9,0		3,6

ГАЗ-53А        до января    1980		200		3		12		0,42		2,2		  9,1		3,7

ГАЗ-53-12		        до 1985		250		4		16		0,42		2,2		  9,1		3,8

с 1985				4		16		0,50		2,0		12,0		3,5

ГАЗ-66-11			с 1975		175		4		16		0,45						3,8

ЗИЛ-130 и ЗИЛ-130Г   до 1980		300		3		12		0,45		2,5		10,6		4,0

с 1980		300 		3		12		0,45		2,5		10,6		3,6

ЗИЛ-431410		с 1985		350		4		16		0,45		2,5		10,6		3,6

ЗИЛ-431510					350

ЗИЛ-157КД			с 1982		150		2		  6								9,0

ЗИЛ-131			с 1982		200		2.5		12,5								5,0

Продолжение таблицы А.7

| Марка, модель автомобиля | Автомобили, на которые распространяются нормативы. Год выпус- ка | Норма пробега до капитального ремонта, тыс.км | Периодичность выполнения, тыс.км |  | Т р у д о е м к о с т ь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на одно обслуживание, чел.-ч |  |  | ТР, чел.−ч1000км |
|  |  |  | ТО-1 | ТО-2 | УМР | ТО-1 | ТО-2 |  |

ЗИЛ-133ГЯ			с 1979		250		4		12		0,50		3,4		14,5		6,2

«УраЛ-377»			с 1972		150		3		12		0,55		3,8		16,5		5,0

«УраЛ-375Д»		с 1981		200		3		12		0,65						5,2

«УраЛ-375ДМ»		с 1981		210		4		16		0,65						5,2

«УраЛ-4320»		с 1983		220		4		16		0,65						5,2

КамАЗ-5320		с 1976		300		4		12		0,75		2,91		 8,63		6,7

КамАЗ-53212		с 1979		300		4		12		0,67		2,29		 9,98		6,7

МАЗ-500А		 	с 1972		250		3		12		0,30		3,4		13,8		6,0

МАЗ-5335			с 1977		320		4		16		0,30		3,2		12,0	          5,8

КрАЗ-257Б1	     до	  1980			250		2,5		12,5		0,50		3,5		14,7		6,2

с 1980		250		2,5		12,5		1,00		4,65		12,2		6,2

КрАЗ-255Б1		с 1981				2,5		12,5		1,05		4,64		12,5		6,6

КрАЗ-260			с 1985		225		4		16		0,76		4,80		17,74		6,4

А в т о м о б и л и         г а з о б а л л о н н ы е

ГАЗ-52-07,-09		с 1976		175		2.5		12,5		0,55		2,5		10,2		3,8

ГАЗ-52-27			с 1984		175		2.5		12,5		0,55		2,9		10,8		4,0

ГАЗ-53-07			с 1980		250		3		12		0,57		2,6		10,3		3,9

ЗИЛ-138		        до 1980		300		3		12		0,60		3,1		12,0		4,2

с 1980		300		3 		12		0,60		3,1		12,0		3,8

ЗИЛ-431810		с 1985		350		4		16		0,60		3,1		12,0		3,8

ЗИЛ-138А			с 1981		300		4		16		0,60		3,5		12,6		4,0

ЗИЛ-431610		с 1985		350

П  р  и  ц  е  п ы

Одноосные грузоподъем-

ностью до 3,0 т					100						0,1		0,4		2,1		0,4

Двухосные грузоподъем-

ностью до 8,0 т					100						0,2…		0,8…		4,4…        1,2…

…0,3		…1,0		…5,5	       …1,4

Двухосные грузоподъем			200						0,3…		1,3…		6,0…	       1,8…

ностью 8,0 т и более										…0,4		…1,6		…6,1	       …2,0

#### П о л у п р и ц е п ы

Грузоподъемностью				100…						0,2…		0,8…		4,2…	       1,1…

8,0 т и более					…320						…0,3		…1,0		…5,0	     …1,45

Примечание. Отсутствующие значения нормативов принимать из других источников

Таблица А.8 – Расчетные скорости и относительные коэффициенты корректирования [2]

| Группа условий | Пределы изменения средних | Средние значения | Коэффициенты корректирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| эксплуатации | технических скоростей, км/ч | технических скоростей, км/ч | Пробеги до КР и ТО (Kу) | Трудоемкость текущего ремонта (Ку−1) | Расход топлива и запасных частей (Ку−1) | Выброс вредных веществ, (Кв.в.) |

1			60-48				54			1,00		1,0			1,0		1,0

2			48-37				43			0,90		1,1			1,1		1,3

3			37-31				34			0,77		1,3			1,3		1,8

4			31-27				29			0,67		1,5			1,5		2,8

5			27 и менее			25 и менее		0,59		1,7			1,7		4,0

Таблица А.9 – Коэффициенты корректирования нормативов удельной

трудоемкости текущего ремонта Кп и продолжительности

простоя при техническом обслуживании  и  ремонте  Кп/

в  зависимости  от  пробега с начала  эксплуатации [5]

| Пробег с начала эксплуатации в долях от норма- | А в т о м о б и л и |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тивного пробега | Легковые |  | Автобусы |  | Грузовые |  |
| до КР | Кп | Кп/ | Кп | Кп/ | Кп | Кп/ |

До 0,25			0,4	    0,7	             0,5		  0,7		0,4           0,7

# Свыше 0,25 до 0,50	0,7	    0,7	             0,8		  0,7		0,7	      0,7

Свыше 0,50 до 0,75	1,0	    1,0	             1,0		  1,0		1,0	      1,0

Свыше 0,75 до 1,00	1,4	    1,3	             1,3		  1,3		1,2	      1,2

Свыше 1,00 до 1,25	1,5	    1,4	             1,4		  1,4		1,3	      1,3

# Свыше 1,25 до 1,50	1,6	    1,4	             1,5		  1,4		1,4	      1,3

Свыше 1,50 до 1,75	2,0	    1,4	             1,8		  1,4		1,6	      1,3

Свыше 1,75 до 2,00	2,2	    1,4	             2,1		  1,4		1,9	      1,3

Свыше 2,00			2,5	    1,4	             2,5		  1,4		2,1	      1,3

Таблица А.10 – Коэффициент корректирования нормативов трудоемкости

технического обслуживания и текущего ремонта Кк в зависимости

от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на

автотранспортном предприятии и количества технологически

совместимых групп подвижного состава [5]

| Количество автомобилей, обслуживаемых и ремонтируемых на автотранспортном предпри- | Количество технологически совместимых групп подвижного состава |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ятии | ## Менее 3 | 3 | ## Более 3 |

До 100					1,15			1,20			1,30

Свыше 100 до 200				1,05			1,10			1,20

Свыше 200 до 300				0,95			1,00			1,10

Свыше 300 до 600				0,85			0,90			1,05

Свыше 600					0,80			0,85			0,95

Примечание: 1. Распределение подвижного состава по технологически

совместимым группам при производстве технического обслуживания и текуще-

го ремонта приведено в табл. 11.

2.Количество автомобилей в технологически совместимой группе

должно быть не менее 25.

Таблица  А.11 – Распределение подвижного состава по технологически

совместимым группам   при производстве технического обслуживания и текущего ремонта [5]

| Типы подвижного состава на автотранспортном пред- | Технологически совместимые группы по типам и базовым маркам подвижного состава |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приятии | 1 | П | Ш | 1У | У |

Легковые авто-

мобили	             АЗЛК,	  ГАЗ			-		-		-

ИЖ,  ВАЗ

Автобусы		        -             РАФ,              ПАЗ,	 ЛАЗ(карб),     ЛАЗ (диз)

УАЗ		     КАвЗ	 ЛиАЗ

Грузовые авто-         ИЖ	  УАЗ,	      ГАЗ	ЗИЛ, КАЗ,       МАЗ, КрАЗ

мобили				  ЕрАЗ		            Урал	       КамАЗ

Примечание:  1. Технологически совместимая группа включает подвижной состав, конструкция которого позволяет использование одних и тех же постов и оборудования для технического обслуживания и текущего ремонта.

2.Организация работ и выбор оборудования для технического обслуживания и ремонта подвижного состава внутри каждой технологически совместимой группы осуществляются с учетом производственной программы.

3.Специальный и специализированный подвижной состав (за исключением автомобилей-самосвалов и автомобилей-фургонов) формируются в виде дополнительных технологически совместимых групп с учетом базовой модели автомобиля и сложности конструкции установленного на нем специального оборудования.

Таблица А.12 – Рекомендуемый режим производства ТО и ТР

подвижного состава

|  | ## Рекомендуемый режим производства ## ТО и ТР подвижного состава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Виды работ | число дней работы в году | число смен работы в сутки | продолжительность смены, ч | период выполнения (смены) |

Уборочно- моечные работы ЕО	   305	      	      2           	     8		І и П

357		       3		     7		І,П и Ш

365	 	       3		     7		І,П и Ш

Диагностирование общее и углуб-	   255		     1-2	     8		І и П

ленное					   305		       2		     8		І и П

Первое и второе техническое		   255		     1-2	     8		І и П

обслуживание				   305		       2		     8		І и П

Регулировочные и разборочно-	   255		       2		     8		І и П

сборочные работы ТР			   305		      2-3	   7-8		І и П-Ш

357		        3	     7		І,П и Ш

Агрегатные, слесарно-механичес-	   255		     1-2	     8		І-П

кие, электротехнические, радио-	   305		     1-2	     8		І-П

ремонтные, шиномонтажные, вул-

канизационные, кузнечно-рессор-

ные, медницкие, сварочные, жес-

тяницкие, арматурные, дерево-

обрабатывающие, обойные работы,

ремонт приборов системы пита-

ния

Таксометровые и аккумуляторные  	  305		     1-2	     8		І-П

работы ТР					  357		     1-2	     8		І- П

Малярные работы ТР			  255		     1-2	     7		І-П

305		     1-2	     7		І-П

Таблица А.13 – Примерное распределение трудоемкости УМР по видам

работ (в процентах) при их выполнении немеханизированным

способом

| ## Работы | Легковые автомобили | Автобусы | Грузовые автомобили | Прицепы и полуприцепы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборочные Моечные Обтирочные Итого | 30 55 15 100 | 45 35 20 100 | 23 65 12 100 | 25 65 10 100 |

Таблица А.14  - Объем работ по самообслуживанию предприятия

| Количество подвижного состава | 100-200 | 200-400 | более 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент работ по самообслуживанию | 15-12 | 12-10 | 10-8 |

Таблица А.15 – Примерное распределение трудоемкости ТО по видам работ, %

|  | ## ТО-1 |  |  |  | ## ТО-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Виды работ | Легковые автомобили | Автобусы | Грузовые автомобили | Прицепы и полуприцепы | Легковые автомобили | Автобусы | Грузовые автомобили | Прицепы и полуприцепы |

Диагностические	  12-16     5-9	8-10	  3,5-	     10-12      5-7       6-10    0.5-1.0					  -4,5

Крепежные		  40-48    44-52	32-38  35-45	     36-40    46-52    33-37    60-66

Регулировочные       9-11      8-10	10-12   8,5-          9-11    	7-9	17-19    18-24					 -10,5

Смазочные,запра-   17-21   19-21      	16-26  20-26       9-11	9-11    14-18    10-12

вочно-очиститель-

ные

Электротехничес-    4-6      4-6          10-13   7-8            6-8        6-8      8-12      1-1.5

кие

По обслуживанию   2.5-     2.5-          3-6       -               2-3       2-3      7-14        -

системы питания	   -3.5     -3.5

Шинные                   4-6      3.5-4.5     7-9      15-17         1-2       1-2      2-3      2.5-3.5

Кузовные                  -           -               -           -           18-22   15-17      -            -

И т о г о              100      100          100       100           100       100     100       100

Примечание: суммарная трудоемкость ТО по каждому типу подвижного состава

должна быть равна 100%.

Таблица А.16- Примерное распределение трудоемкости ТР по видам работ,%

| ## Работы | Легковые автомобили | Автобусы | Грузовые автомобили | Прицепы и полуприцепы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Постовые работы:

диагностические		   1,5-2,5	      1,5-2	          1,5-2,0	      1,5-2,5

регулировочные           	   3,5-4,5    	      1,5-2                 1,0-1,5               0,5-1,5

разборочно-сбороч-

ные                                 	    28-32              24-28               32-37       	       28-31

сварочно-жестяницкие        6-8                  6-7		 1-2		         9-10

малярные		 	      6-10	        7-9		 4-6		         5-7

Итого				    45-57	      40-48		39-51		       44-53

Участковые работы:

агрегатные			    13-15	      16-18		18-20			   -

слесарно-механические	      8-10	        7-9		11-13		       12-14

электротехнические	      4-5,5	        8-9		4,5-7		       1,5-2,5

аккумуляторные		      1-1,5	     0,5-1,5		0,5-1,5		   -

ремонт приборов

системы питания		      2-2,5	     2,5-3,5	             3-4,5		   -

шиномонтажные		      2-2,5	     2,5-3,5 	          0,5-1,5	       1,5-2,5

вулканизационные	      1-1,5	     0,5-1,5	          0,5-1,5	       1,5-2,5

кузнечно-рессорные	   1,5-2,5	     2,5-3,5	          2,5-3,5	          8-10

медницкие			   1,5-2,5	     1,5-2,5	          1,5-2,5	       0,5-1,5

сварочные			   1,0-1,5	       1-1,5		0,5-1,0	          3-4

жестяницкие		   1,0-1,5	    1,0-1,5	          0,5-1,0	       0,5-1,5

арматурные			   3,5-4,5	       4-5		0,5-1,5	       0,5-1,5

деревообрабатывающие	        -		        -		           2.5-3.5	        16-18

обойные			   3,5-4,5	    2,0-3,0	             1-2		            -

И т о го		  43-55	    49-63		47-63		        45-68

В с е г о		    100		     100		 100		         100

Примечания: 1. Распределение трудоемкостей ТР приведено для грузовых

автомобилей с деревянными кузовами. Для автомобилей с металлическими кузовами трудоемкость деревообрабатывающих работ распределяется между сварочными и жестяницкими работами.

2. Суммарная трудоемкость ТР по каждому типу подвижного сос-

тава должна быть равной 100%.

Таблица   А.17   Примерное распределение трудоемкости технического обслуживания № 1 по агрегатам,

узлам и системам (в процентах от общей трудоемкости ТО-1)

| Наименование агрегатов,узлов, систем и работ | ГАЗ-24 | УАЗ-452 | ГАЗ-53А | ЗИЛ-130 | КАЗ-608 | МАЗ-500А | КрАЗ-257 | ПАЗ-672 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Работы по агрегатам, узлам и системам Двигатель, включая системы охлаждения, смазки и выпуска газов | 12,7 | 25,9 | 22,7 | 6,4 | 13,1 | 2,8 | 12,8 | 6,5 |
| Система питания двигателя | 4,9 | - | 6,6 | 4,5 | 2,0 | 4,2 | - | 2,7 |
| Электрооборудование и приборы | 10,7 | 11,1 | 14,1 | 12,6 | 5,1 | 10,8 | 3,8 | 8,5 |
| Сцепление | 1,6 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 4,4 | 0,8 |  | 2,2 |
| Коробка передач (и раздаточная коробка) | 1,3 | 15,6 | 1,4 | 1,7 | 7,0 | 0,9 | 1,5 | 0,7 |
| Карданная передача | 1,0 | 11,2 | 3,3 | 1,5 | 1,2 | 2,4 | 0,5 | 1,8 |
| Задний мост | 1,3 | 2,3 | - | 2,8 | 6,5 | 2,7 | 1,0 | 2,1 |
| ### Передний мост и рулевое управление | 13,4 | 7,2 | 6,4 | 7,4 | 12,4 | 9,1 | 8,5 | 10,5 |
| Тормозная система | 5,4 | 10,8 | 10,4 | 12,4 | 8,4 | 13,9 | 9,3 | 8,3 |
| Ходовая часть | 38,7 | 15,0 | 13,2 | 28,1 | 14,7 | 17,9 | 22,4 | 12,5 |
| Кузов, кабина, платформа, оперение | 9,0 | - | 4,8 | - | 4,2 | 2,1 | - | 7,0 |
| Опорно-сцепное устройство | - | - | - | - | 2,6 | - | - |  |
| Итого по агрегатам, узлам и системам | 100,0 | 100,0 | 83,9 | 78,8 | 81,6 | 67,6 | 59,8 | 62,8 |
| П Общий осмотр | - | - | 5,4 | 5,6 | 4,0 | 5,6 | - | 1,6 |
| Ш Смазочные и очистительные операции | - | - | 10,7 | 15,6 | 14,4 | 26,8 | 40,2 | 9,9 |
| ІУ Прочие работы | - | - |  |  |  |  |  | 25,7 |
| ВСЕГО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица   А.18       Примерное распределение трудоемкости технического обслуживания № 2 по агрегатам,

узлам и системам (в процентах от общей трудоемкости ТО-2)

| Наименование агрегатов,узлов, систем и работ | ГАЗ-24 | УАЗ-452 | ГАЗ-53А | ЗИЛ-130 | КАЗ-608 | МАЗ-500А | КрАЗ-257 | ПАЗ-672 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Работы по агрегатам, узлам и системам Двигатель, включая системы охлаждения, смазки и выпуска газов | 12,4 | 8,7 | 10,1 | 10,8 | 12,3 | 8,6 | 4,0 | 11,0 |
| Система питания двигателя | 3,8 | 6,5 | 5,2 | 5,9 | 3,1 | 16,0 | 16,9 | 2,3 |
| Электрооборудование и приборы | 7,0 | 14,2 | 12,6 | 10,9 | 15,9 | 9,3 | 9,9 | 9,8 |
| Сцепление | 2,2 | 2,6 | 1,7 | 0,6 | 1,9 | 0,6 | 2,1 | 1,2 |
| Коробка передач (и раздаточная коробка) | 1,7 | 3,5 | 1,7 | 1,4 | 2,9 | 8,2 | 2,2 | 1,3 |
| Карданная передача | 0,8 | 5,4 | 1,9 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 2,9 | 1,1 |
| Задний мост | 1,8 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 0,7 | 1,5 | 1,4 |
| Передний мост и рулевое управление | 6,2 | 5,4 | 5,3 | 8,6 | 8,0 | 11,4 | 7,6 | 8,5 |
| Тормозная система | 8,7 | 6,1 | 28,7 | 15,5 | 28,5 | 16,0 | 5,6 | 13,5 |
| Ходовая часть | 20,7 | 43,5 | 8,5 | 19,0 | 6,0 | 10,1 | 10,0 | 18,6 |
| Кузов, кабина, платформа, оперение | 34,7 | 3,0 | 4,8 | 5,6 | 2,0 | 2,3 | 0,3 | 6,2 |
| Опорно-сцепное устройство | - | - | - | - | 1,9 | - |  |  |
| Итого по агрегатам, узлам и системам | 100,0 | 100,0 | 82,3 | 81,1 | 84,9 | 83,8 | 63,0 | 74,9 |
| П Общий осмотр | - | - | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
| Ш Смазочные и очистительные операции | - | - | 16,0 | 17,3 | 13,7 | 14,7 | 33,6 | 11,6 |
| ІУ Прочие работы | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 12,5 |
| ВСЕГО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица  А.19   Примерное распределение трудоемкости текущего ремонта автомобилей по агрегатам,

узлам и системам (в процентах от общей трудоемкости ТР)

| Наименование агрегатов,узлов, систем и работ | ГАЗ-24 | УАЗ-452 | ГАЗ-53А | ЗИЛ-130 | КАЗ-608 | КамАЗ- 5320 | МАЗ-00А | КрАЗ-257 | ПАЗ-672 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Работы по агрегатам, узлам и системам Двигатель, включая системы охлаждения, смазки и выпуска газов | 10,0 | 20,2 | 42,5 | 37,4 | 32,0 | 34,9 | 22,0 | 33,7 | 16,7 |
| Система питания двигателя | 3,1 | 0,9 | 2,9 | 2,9 | 4,0 | 3,0 | 3,7 | 3,0 | 1,6 |
| Электрооборудование и приборы | 9,3 | 7,2 | 8,6 | 9,7 | 8,0 | 7,9 | 5,2 | 1,6 | 8,8 |
| Сцепление | 6,1 | 8,6 | 4,8 | 5,7 | 6,0 | 2,0 | 5,1 | 3,6 | 2,7 |
| Коробка передач (и раздаточная коробка) | 4,6 | 18,2 | 5,9 | 6,1 | 7,0 | 0,9 | 11,0 | 12,2 | 0,9 |
| Карданная передача | 2,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 1,0 | 0,6 | 3,7 | 3,6 | 2,1 |
| Задний мост | 2,0 | 8,9 | 5,1 | 5,4 | 6,0 | 0,6 | 4,2 | 6,2 | 0,8 |
| Передний мост и рулевое управление | 9,2 | 7,6 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 2,8 | 6,3 | 9,7 | 12,4 |
| Тормозная система | 13,3 | 7,5 | 8,6 | 10,9 | 11,0 | 12,0 | 9,5 | 11,6 | 10,7 |
| Ходовая часть, шины |  |  |  |  |  |  | 6,3 | 11,8 | 13,4 |
| Подвеска | 15,5 | 6,5 | 7,3 | 8,3 | 7,0 | 3,0 | - | - | - |
| Колеса и ступицы | 15,5 | 3,5 | 1,3 | 1,8 | 3,0 | 12,4 | - | - | - |
| Рама, кабина (кузов) платформа, оперение | 11,3 | 7,7 | 6,3 | 5,6 | 8,0 | 20,3 | 7,3 | 3,0 | 9,8 |
| Опорно-сцепное устройство | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - |
| Итого по агрегатам, узлам и системам | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 84,3 | 100,0 | 80,2 |
| П Слесарно-механические работы | - | - | - | - | - | - | 12,5 | - | 8,2 |
| Ш Прочие работы (малярные и другие) | - | - | - | - | - | - | 3,2 | - | 11,6 |
| ВСЕГО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

### Таблица А.20 – Распределение вспомогательных работ по видам

| ## Виды вспомогательных работ | # Комплексное АТП, ПАТО | # СТО легковых автомобилей |
| --- | --- | --- |

Ремонт и обслуживание технологического

оборудования, оснастки и инструмента		20			25

Ремонт и обслуживание инженерного

оборудования, сетей и коммуникаций		15			20

Транспортные работы					10			  8

Прием, хранение и выдача материальных

ценностей							15			12

Перегон подвижного состава				15			10

Уборка производственных помещений		10			 7

Уборка территории					10			 8

Обслуживание компрессорного оборудова-

ния								  5			10

Примечание: при централизованной организации ремонта и обслуживания

технологического оборудования, оснастки и инструмента, ремонта и обслуживания инженерного оборудования, сетей и коммуникаций, а также системы материально-технического снабжения предприятий численность персонала соответствующей службы вспомогательного производства может быть сокращена на 50%

Таблица А.21 – Распределение объемов работ по самообслуживанию АТП

| Работы | Доля объема,% | ## Работы | Доля объема,% |
| --- | --- | --- | --- |

Электромеханические		25		Медницкие				1

Механические			10		Трубопроводные (сле-		22

сарные)

Слесарные				16		Ремонтно-строитель-

Кузнечные				2		ные и деревообраба-

Сварочные				4		тывающие				16

Жестяницкие			4

Таблица А.22 – Фонды времени основных и вспомогательных рабочих

|  | Годовой фонд времени рабочих,ч |  |
| --- | --- | --- |
| ## Наименование профессий работающих | штатных | технологически необходимых |

Уборщик и мойщик подвижного состава		2070			1860

Слесари по ТО и ТР подвижного состава		2070			1840

Кузнец-рессорщик, медник, газоэлектро-

сварщик, слесарь по ремонту приборов

системы питания двигателей, работающих

на этилированном бензине, вулканизаторщик,

аккумуляторщик						2070			1820

Маляр							1830			1610

Таблица А.23 – Норматив численности вспомогательных рабочих

| Списочная численность производственных # рабочих,чел. | Процент от численности производственных рабочих |
| --- | --- |
| до 50 | 30 |
| свыше 50 до 60 | 29 |
| свыше 60 до 70 | 28 |
| свыше 70 до 80 | 27 |
| свыше 80 до 100 | 26 |
| свыше100 до 120 | 25 |
| свыше 120 до 150 | 24 |
| свыше 150 до 180 | 23 |
| свыше 180 до 220 | 22 |
| свыше 220 до 260 | 21 |
| свыше 260 | 20 |

Таблица А.24 – Продолжительность возврата подвижного состава в АТП (tв)

| Количество подвижного состава, ед. | от до | 50 100 | 100 200 | 200 300 | 300 400 | 400 500 | 500 600 | 600 700 | 700 800 | 800 900 | 900 1000 | 1000 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продол- житель- ность возврата, ч |  | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 |

Таблица А.25- Средняя производительность моечного оборудования

| Тип подвижного состава | Производительность, авт/ч |
| --- | --- |

Легковые автомобили						60

Автобусы								30

Грузовые автомобили						40

Автопоезда								30

Таблица А.26 – Коэффициент ϕ неравномерности поступления подвижного

состава на посты

| Рабочие | Значение коэффициентов при списочном количестве подвижного состава в АТП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # посты | до 100 | свыше 100 до 300 | свыше 300 до 500 | свыше 500 до 700 | свыше 700 до 1000 | свыше 1000 |

Зоны ТР		1,15	    1,12	1,10		1,08		1,06		1,05

Сварочно-жес-

тяницкие,маляр-

ные			1,25	    1,20	1,17		1,15		1,12		1,10

УМР			1,2	    1,15	1,12		1,10		1,08		1,05

ТО-1

ТО-2,общего и

углубленного

диагностирова-

ния			1,10	    1,09	1,08		1,07		1,05		1,03

Таблица А.27 – Коэффициент ηп использования рабочего времени постов

| ## Тип рабочих постов | Значение коэффициента при числе смен работы в сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | одна | две | три |

Общего (Д-1) и углубленного (Д-2)

диагностирования				0,92			0,90		0,87

Второго технического обслуживания

(ТО-2):

на поточных линиях			0,93			0,92		0,91

индивидуальные				0,98			0,97		0,96

Текущего ремонта:

разборочно-сборочные, не ос-

нащенные специальным обору-

дованием					0,98			0,97		0,96

разборочно-сборочные, оснащен-

ные специальным оборудованием	0,93			0,92		0,91

сварочно-жестяницкие			0,98			0,97		0,96

малярные					0,92			0,90		0,87

Таблица А.28 –Численность одновременно работающих Рп на одном посту

|  | ## Типы подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Типы рабочих постов | Автомобили легковые | ## Класс автобуса |  |  |  |  | ## Грузоподъемность автомобиля |  |  |  | Прицепы и полу- |
|  |  | особо малого | малого | среднего | большого | особо большого | особо малой | малой и средней | большой | особо большой | прицепы |

Посты уборочных		      2	           2  	        2	             3		3	    4	        2	              2		3	   3		2

работ

### Посты моечных                    1		 1                1	   1               1             2            1              1               1           1                1

работ

Посты ТО-1                          2              2                 2            3               4             4             4             3               4            4               2

Посты ТО-2	                	     2              3                 3            4               4             4             3             3               4            4               2

Посты ТР:

регулировочных и

разборочно-сбороч-

ных работ                             1             1                  1            1,5             1,5	    1,5          1            1                1,5	 1,5              1

сварочно-жестяниц-

ких работ                              1             1                  1,5         1,5             2            2            1             1,5            1,5       1,5            1

малярных работ                   1,5          1,5               2            2                2,5         2,5         1,5          2                2         2               1

деревообрабатываю-

щих работ                             -                -                 -             -                  -            -           1             1                1         1,5            1

Посты диагностирова-

ния, общего и углублен-

ного                                       1              1                 2            2                 2           2           1              2                2         2  	         1

Таблица А.29 - Процентное соотношение количества рабочих постов

для выполнения разборочно-сборочных и регулировочных

работ ТР

| ### Виды работ | Автомобили | Прицепы и полуприцепы |
| --- | --- | --- |

Замена двигателей					11-13				-

### Замена и регулировка узлов двигателей		  4-6				-

Замена агрегатов и узлов трасмиссии

(коробок передач, карданных передач,

передних и задних мостов и т.д.)			12-16			      18-20

Замена и регулировка приборов освеще-

ния, электрооборудования и системы

питания							  7-9			       8-10

Замена узлов и деталей ходовой части		  9-11			      17-21

Замена узлов, деталей рулевого управ-

ления и регулировка углов установки

управляемых колес					12-14				-

Замена и регулировка узлов и деталей

тормозной системы					10-12			      16-18

Замена и перестановка колес				 8-10			      15-17

Замена деталей кабины и кузова			 7-9			      10-12

Прочие работы, выполняемые на уни-

версальных постах					 9-11			       8-10

ИТОГО						 100		                  100

Таблица А.30 – Примерные площади производственных участков АТП в зависимости     от числа работающих в наиболее

загруженную смену

|  | ## Число работающих в максимально загруженную смену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Участки | ## Легковые АТП |  |  |  |  |  |  |  | ## Автобусные и грузовые АТП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-13 |
| Агрегатный(с учетом мойки деталей и агрегатов) | - | - | 54 | 63 | 126 | 144 | 180 | 216 | - | - | 54 | 63 | 81 | 108 | 180 | 216 |
| Слесарно-механический | - | - | 54 | 63 | 81 | 95 | 180 | - | - | - | 54 | 63 | 81 | 95 | 108 | - |
| Электротехнический | 14 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - | - | 14 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - | - |
| Ремонта приборов системы питания | 14 | 18 | 27 | 36 | - | - | - | - | 14 | 18 | 27 | 36 | - | - | - | - |
| То же, с безмоторной установкой | 36 | 45 | 54 | 63 | - | - | - | - | 36 | 45 | 54 | 63 | - | - | - | - |
| Аккумуляторный (с зарядной установкой) | 36 | 54 | - | - | - | - | - | - | 36 | 54 | - | - | - | - | - | - |
| Шиномонтажный | 18 | 36 | 45 | 54 | 81 | - | - | - | 27 | 36 | 54 | - | - | - | - | - |
| Вулканизационный | 18 | 27 | 36 | - | - | - | - | - | 18 | 27 | 36 | - | - | - | - | - |
| Жестяницкий | 27 | 36 | 45 | 72 | - | - | - | - | 27 | 36 | 45 | 63 | 72 | - | - | - |
| Медницкий | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | - | - | - | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | - | - | - |
| Сварочный | 18 | 27 | 36 | - | - | - | - | - | 18 | 27 | 36 | - | - | - | - | - |
| Кузнечно-рессорный | 27 | 36 | 54 | 72 | 95 | - | - | - | 27 | 36 | 54 | 72 | 95 | - | - | - |
| Арматурный | 14 | 18 | 27 | 36 | - | - | - | - | 14 | 18 | 27 | 36 | - | - | - | - |
| Обойный | 27 | 36 | 54 | - | - | - | - | - | 27 | 36 | 54 | - | - | - | - | - |
| Деревообрабатывающий | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 36 | 54 | 63 | 72 | - | - | - |
| Таксометровый | 14 | 18 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Радиоремонтный | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечания:1. При размещении в производственных участках импортного оборудования или высокопроизводительно-

го проектного оборудования площадь участка должна быть проверена графическим методом (расстановкой оборудования).

2. При совмещении в  одном помещении двух или нескольких участков площадь принимается по суммарному

числу работающих на соответствующем участке.

Таблица А.31 – Коэффициент плотности расстановки оборудования (Кni)

для расчета площади производственных помещений

| Наименование производственных участков, помещений | Коэффициент плотности расстановки оборудования |
| --- | --- |

Слесарно-механический, медницко-радиаторный, акку-		3,5-4,0

муляторный, электротехнический, ремонта приборов

системы питания, таксометровый, радиоремонтный,

обойный, вулканизационный, арматурный, краскопри-

готовительная, зарядных устройств для электротранс-

порта, кислотная,компрессорная

Агрегатный, шиномонтажный, ремонта оборудования			4,0-4,5

и инструмента (участок ОГМ)

Сварочный, жестяницкий, кузнечно-рессорный, дере-			4,5-5,0

вообрабатывающий

Таблица А.32 – Коэффициент (Кч) корректирования площади складов в зависимости

от численности технологически совместимого подвижного состава

| Количество технологически совместимого подвижного состава | От До | 50 | 50 100 | 100 200 | 200 300 | 300 500 | 500 700 | 700 1000 | 1000 1300 | 1300 1700 | 1700 2000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Значение коэф-

фициента кор-

ректирования	  1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	0,85	0,80	0,75	0,70	  0,65  0,60

Таблица А.33 –Коэффициент (Куэ) корректирования удельной площади складов

в зависимости от условий эксплуатации

| Группа условий эксплуатации подвижного состава | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение коэффициента корректирования | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |

Таблица А.34 – Коэффициент (Кт) корректирования площади складских помещений   в зависимости от типа подвижного состава

| Подвижной состав | Значение коэффициента корректирования |
| --- | --- |

Автомобили легковые:

особо малого класса						0,6

малого класса							0,7

среднего класса							1,0

Автобусы:

особо малого класса						0,4

малого класса							0,6

среднего класса							0,8

большого класса							1,0

особо большого класса						1,0

Автомобили грузовые:

особо малой грузоподъемности				0,5

малой грузоподъемности					0,6

средней грузоподъемности					0,8

большой грузоподъемности					1,0

особо большой грузоподъемности				1,3

Автомобили-самосвалы:

грузоподъемностью 27 т					2,2

40 т					2,4

75 т					2,8

Таблица А. 35 – Коэффициент (Кв) корректирования площади складов в

зависимости  от высоты помещения для складирования

| Высота помещения для складирования,м | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение корректирующего коэффициента | 1,6 | 1,35 | 1,15 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,65 |

Таблица А.36 – Удельные площади fi складских помещений (в м2)

на один миллион километров пробега

| Наименование запасных частей и материалов | Легковые автомобили | ## Автобусы | Грузовые автомобили | Прицепы и полуприцепы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Запасные части, детали		1,55			2,8		3,4			0,9

Двигатели,агрегаты и

узлы					2,3			4,6		3,8			-

Эксплуатационные мате-

риалы				1,4			2,7		2,6			0,6

Смазочные материалы		2,1			2,6		2,4			0,4

Лакокрасочные материалы	0,5			0,9		0,7			0,4

Инструмент				0,15			0,2		0,2			0,1

Кислород и ацетилен в

баллонах				0,2			0,3		0,25			0,15

Пиломатериалы			-			-		0,5			0,35

Металл, металлолом, цен-

ный утиль				0,3			0,4		0,35			0,2

Автомобильные шины но-

вые,отремонтированные и

подлежащие восстановлению 1,6			2,6		2,4			1,2

Запчасти и материалы

участка отдела главного

механика				0,5			0,8		0,7			0,2

Итого помещений:	        10,6	                  17,9	        17,3			4,5

Подлежащие списанию ав-	6,0		        10,0		9,5			2,7

томобили, агрегаты на от-

крытой площадке

Примечания: 1. Площадь кладовой для промежуточного хранения запасных частей и     материалов (участок комплектации и подготовки производства) принимается в размере 20% за счет уменьшения площади соответствующих складских помещений.

2. Площадь складирования смазочных материалов учитывает площадь

помещений насосной для их раздачи.

3. Для автотранспортных предприятий смешанного, парка подвижного состава площадь складских помещений, сооружений определяется раздельно для легковых, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, исходя из численности технологически совместимого подвижного состава, с последующим суммированием площади складских помещений аналогичного назначения с применением понижающего коэффициента, равного 0.9

Таблица А.37 - Нормативы ширины внутригаражных проездов (в метрах) для маневрирования подвижного

состава при въезде  на места хранения (ожидания) и выезде с них

| Типы | Автомобиле-места хранения в помещении при установке подвижного состава |  |  |  |  |  | Автомобиле-места хранения на открытой площадке при установке подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # подвижного | передним ходом |  |  | задним ходом |  |  | передним ходом |  |  |  |  |  | задним ходом |  |  |
| # состава | # без дополнительного маневра |  | с дополнительным маневром | # без дополнительного маневра |  |  | # без дополнительного маневра |  |  |  | с дополнительным маневром |  | # без дополнительного маневра |  |  |
|  | ## Угол установки подвижного состава к оси проезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 450 | 600 | 900 | 450 | 600 | 900 | 450 |  | 600 | 900 | 900 |  | 450 | 600 | 900 |
| Автомобили легковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особо мало- го класса | 2,7 | 4,5 | 6,1 | 3,5 | 4,0 | 5,3 | 3,0 |  | 4,6 | 8,5 | 6,3 |  | 3,6 | 4,1 | 5,4 |
| Малого класса | 2,9 | 4,8 | 6,4 | 3,6 | 4,1 | 5,5 | 3,2 |  | 4,9 | 8,6 | 6,5 |  | 3,9 | 4,2 | 5,6 |
| Среднего класса | 3,7 | 5,4 | 7,7 | 4,7 | 4,8 | 6,1 | 4,0 |  | 5,6 | 9,6 | 7,8 |  | 4,3 | 4,9 | 6,2 |
| Автобусы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особо малого класса | 3,8 | 5,8 | 7,8 | 4,8 | 5,2 | 6,5 | 4,1 |  | 5,9 | 10,1 | 8,0 |  | 5,1 | 5,6 | 6,9 |
| #### Малого класса | 5,0 | 8,2 | 10,5 | 5,5 | 6,8 | 9,0 | 5,4 |  | 8,3 | 13,9 | 10,8 |  | 5,9 | 7,0 | 9,3 |
| #### Среднего класса | 5,9 | 9,7 | 11,0 | 7,0 | 7,8 | 11,0 | 6,0 |  | 9,0 | 13,1 | 11,2 |  | 7,1 | 8,0 | 11,4 |
| Большого класса | 7,0 | 10,4 | ## 12,8 | 7,7 | 8,9 | ## 11,6 |  | ## 7,1 | ## 10,6 | ## 14,0 | ## 13,1 | ## 7,9 |  | ## 9,1 | ## 12,0 |
| Особо большого класса | - | - | ## - | - | - | - |  | ## 9,7 8,7 | ## 13,2 10,7 | ## 15,2 12,2 | - | - |  | - | - |
| ## Автомобили грузовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бортовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особо малой грузоподъемности | 3,4 | ## 4,6 | ## 7,4 | ## 4,3 | ## 4,8 | ## 6,5 |  | ## 4,0 | ## 5,4 | ## 10,0 | ## 7,5 | ## 4,9 |  | ## 5,2 | ## 7,0 |

| Малой грузоподъемности | ## 4,2 | ## 6,3 | ## 8,8 | ## 5,0 | ## 5,6 | ## 7,7 | ## 4,4 | ## 6,5 | ## 11,8 | ## 9,0 | ## 5,6 | ## 5,9 | 8,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средней грузоподъемности | 4,5 | ## 7,1 | ## 9,8 | ## 5,3 | ## 6,3 | ## 8,0 | ## 4,8 | ## 7,3 | ## 13,1 | ## 10,1 | ## 5,6 | ## 6,6 | ## 8,5 |
| Большой грузоподъемности | ## 4,8 | ## 7,9 | ## 10,5 | ## 5,6 | ## 6,8 | 8,6 | ## 4,9 | ## 8,0 | ## 13,6 | ## 10,9 | ## 6,3 | ## 6,8 | ## 9,4 |
| Особо большой грузоподъемности | ## 6,9 | ## 9,8 | ## 13,8 | ## 7,2 | ## 8,6 | ## 12,8 | ## 7,2 | ## 10,0 | ## 20,8 | ## 14,1 | ## 7,4 | ## 8,8 | ## 13,1 |
| Полноприводные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малой грузоподъемности | ## 4,4 | ## 7,5 | ## 10,0 | ## 5,4 | ## 6,4 | ## 9,4 | ## 4,7 | ## 7,6 | ## 14,6 | ## 10,3 | ## 5,6 | ## 6,6 | ## 9,8 |
| Средней грузоподъемности | ## 5,4 | 9,4 | ## 11,9 | ## 6,0 | ## 7,2 | ## 10,8 | ## 5,5 | ## 9,6 | ## 16,6 | ## 12,1 | ## 6,4 | ## 7,6 | ## 11,2 |
| Особо большой грузоподъемности | ## 6,5 | ## 9,2 | ## 12,9 | ## 7,0 | ## 8,2 | ## 12,0 | ## 6,8 | ## 10,9 | ## 19,9 | ## 13,2 | ## 7,1 | ## 8,4 | 12,3 |
| Самосвалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малой и средней грузоподъемности | ## 4,5 | ## 7,3 | ## 10,1 | ## 5,6 | ## 6,1 | ## 8,1 | ## 4,9 | ## 7,4 | ## 13,6 | ## 10,2 | ## 5,9 | ## 6,4 | 8,2 |
| Большой грузоподъемности | ## 4,2 | ## 6,3 | ## 8,6 | ## 5,5 | ## 5,9 | ## 7,4 | ## 4,4 | ## 6,4 | ## 11,8 | ## 8,8 | ## 5,9 | ## 6,1 | 7,9 |
| Особо большой грузоподъемности до 10т | ## 4,5 | ## 7,2 | ## 10,2 | ## 5,7 | ## 6,3 | ## 7,9 | ## 5,0 | ## 7,4 | ## 13,3 | ## 10,5 | ## 6,0 | ## 6,3 | 8,3 |
| То же, свыше 10 т | ## 5,8 | ## 8,0 | ## 12,0 | ## 6,4 | ## 7,6 | ## 11,5 | ## 6,0 | ## 8,2 | ## 17,7 | ## 12,3 | ## 6,6 | ## 7,8 | 11,8 |

### Продолжение таблицы А.37

| Типы |  | # Автомобиле-места хранения в помещении при установке подвижного состава |  |  |  |  |  | # Автомобиле-места хранения на открытой площадке при установке подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # подвижного |  | передним ходом |  |  | задним ходом |  |  | передним ходом |  |  |  |  |  | задним ходом |  |  |
| состава |  | # без дополнительного маневра |  | с дополнительным маневром | # без дополнительного маневра |  |  | # без дополнительного маневра |  |  |  | с дополнительным маневром |  | # без дополнительного маневра |  |  |
|  |  | ## Угол установки подвижного состава к оси проезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 450 | 600 | 900 | 450 | 600 | 900 | 450 |  | 600 | 900 | 900 |  | 450 | 600 | 900 |
| Самосвалы внедорожные грузоподъемностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27,0 т | ## 5,5 |  | ## 7,5 | ## 11,5 | ## 6,9 |  | ## 9,5 |  | ## 5,5 | ## 7,5 | ## 14,5 | ## 11,5 | ## 7,0 |  | ## 7,7 | 9,5 |
| 40,0 т | ## 6,3 |  | ## 8,7 | ## 12,5 | ## 7,4 | ## 8,1 | ## 11,5 |  | ## 6,4 | ## 8,8 | ## 16,0 | ## 12,5 | ## 7,7 |  | ## 8,4 | 11,6 |
| 75,0 т | ## 7,8 |  | ## 10,8 | ## 15,0 | ## 9,8 | ## 10,3 | ## 15,0 |  | ## 7,9 | ## 11,0 | ## 20,0 | ## 15,0 | ## 10,0 |  | ## 10,5 | 15,0 |
| Тягачи седельные с нагрузкой на седельное устройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 3,0 т | ## 3,9 |  | ## 6,4 | ## 8,5 | ## 5,1 | ## 5,7 | ## 7,7 |  | ## 4,3 | ## 6,6 | ## 11,7 | ## 8,9 | ## 5,4 |  | ## 5,9 | 7,9 |
| от 3,0 до 5,0т | ## 4,1 |  | ## 6,5 | ## 8,6 | ## 5,4 | ## 5,8 | ## 7,6 |  | ## 4,4 | ## 6,7 | ## 11,4 | ## 8,7 | ## 5,6 |  | ## 6,1 | 8,0 |
| от 5,0 до 6,0 т | ## 5,6 |  | ## 9,3 | ## 11,5 | ## 6,2 | ## 7,3 | ## 10,6 |  | ## 5,7 | ## 9,4 | ## 16,4 | ## 12,2 | ## 6,5 |  | ## 7,6 | 10,9 |
| от 6,0 до 8,0 т | ## 4,6 |  | ## 7,3 | ## 10,2 | ## 5,6 | ## 6,2 | ## 8,3 |  | ## 4,8 | ## 7,4 | ## 12,8 | ## 10,4 | ## 5,8 |  | ## 6,4 | 8,6 |
| от 8,0 до 10,0 т | ## 4,6 |  | ## 7,2 | ## 9,7 | ## 5,6 | ## 6,1 | ## 8,2 |  | ## 4,8 | ## 7,3 | ## 12,5 | ## 9,9 | ## 5,9 |  | ## 6,3 | 8,5 |
| от 10,0 до 16,0т | ## 5,9 |  | ## 8,2 | ## 11,6 | ## 6,9 | ## 7,7 | ## 11,6 |  | ## 6,5 | ## 8,4 | ## 17,8 | ## 11,8 | ## 7,1 |  | ## 7,9 | 11,9 |
| ### Автопоезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Автомобиль с прицепом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средней и большой грузоподъемности | ## - |  | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  | ## 6,6 | ## 8,5 | ## 12,6 | ## - | ## - |  | ## - | - |
| Особо большой грузоподъемности | ## - |  | ## - | ## - |  | ## - | ## - |  | ## 9,2 | ## 12,0 | ## 14,0 | ## - | ## - |  | ## - | - |

| #### Автомобиль с полуприцепом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средней и большой грузоподъемности | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 7,2 | ## 9,0 | ## 11,0 | ## - | ## - | ## - | - |
| Особо большой грузоподъемности, до 12,0 т | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9,0 | ## 11,0 | ## 13,0 | ## - | ## - | ## - | - |
| То же, свыше 12,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 10,7 | ## 11,0 | ## 13,0 | ## - | ## - | ## - | - |

Примечания:	1. Для нормативов, проведенных дробью, в числителе указана ширина проезда при условии выезда

задним ходом, в знаменателе – при выезде передним ходом для проездных автомобилей.

2. Дополнительный маневр подвижного состава предусматривает применение одного заднего хода

при въезде на автомобиле-место хранения и ожидания и выезде с них.

3. Увеличение габаритов приближения подвижного состава на каждый 0,1 м (но не более 0,4 м)

уменьшает ширину внутренних проездов, приведенных в табл., для автомобилей 1 категории

на 0,15 м, для автомобилей П и Ш категории - на 0,2 м.

Таблица  А.38 – Высота помещений для постов ТО и ТР

подвижного состава

|  | Высота помещения, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не оснащенного крановым оборудованием |  | оснащенного крановым оборудованием |  |  |
| Тип подвижного состава | посты на подъемниках | посты напольные и на канавах | подвесным |  | опорным |
|  |  |  | посты на подъемниках | посты напольные и на канавах | посты напольные и на канавах |

Автомобили легковые,

автобусы особо малого,

малого класса и авто-

мобили грузовые особо

малой грузоподъемнос-

ти			    4,2			3,0		-		4,8		-

Автобусы среднего,

большого и особо боль-

шого класса			   6,0			4,2		-		5,4		-

Автомобили грузовые

малой и средней грузо-

подъемности			   5,4			4,2		6,0		5,4		-

Автомобили грузовые

большой и особо боль-

шой грузоподъемнос-

ти			   6,0			4,8		7,2		6,0		-

Автомобили-самосвалы

грузоподъемностью

до 5 т			   -			4,8		-		6,0		-

от  5 до 8 т			   -			6,0		-		7,2		-

от  8 т			   -			7,2		-		8,4		-

Автомобили-самосвалы

грузоподъемностью:

27 т			   -			8,4		-		-		12,0

40 т			   -			9,6		-		-		12,6

75 т			   -			11,8		-		-		13,8

Примечание: высота помещения указана для каждого типа подвижного состава

с учетом применения подъемно-транспортного оборудования

номинальной грузоподъемности, необходимой для перемещения

наиболее тяжелого агрегата, узла.

Таблица А.39 - Минимальная плотность застройки (в процентах) предприятий

автомобильного транспорта

| ## Автомобильные предприятия | Минимальная плотность застройки |
| --- | --- |
| Грузовые АТП на 200 автомобилей при независимом выезде: 100% подвижного состава | 45 |
| 50% подвижного состава | 51 |
| Грузовые АТП на 300 и 500 автомобилей при независимом выезде: |  |
| 100% подвижного состава | 50 |
| 50% подвижного состава | 55 |
| Автобусные АТП на: 100 автобусов | 50 |
| 300 автобусов | 55 |
| 500 автобусов | 60 |
| Таксомоторные парки на: 300 автомобилей | 52 |
| 500 автомобилей | 55 |
| 800 автомобилей | 56 |
| 1000 автомобилей | 58 |
| Базы централизованного технического обслуживания на 1200 автомобилей | 45 |
| Станции технического обслуживания автомобилей на: 5 постов | 20 |
| 10 постов | 28 |
| 25 постов | 30 |
| 50 постов | 40 |