Питання до держіспиту з дисципліни

„ЕКОЛОГІЯ МІСЬКИХ СИСТЕМ”

- Місто як гетеротрофна геоекосистема.

- Водні ресурси України як джерела водопостачання і приймачі стічних вод.

- Кількісні та якісні зміни водних ресурсів як результат антропогенного впливу.

- Формування підземних вод на урбанізованих територіях.

- Системи й основні схеми водопостачання. Особливості промислового водопостачання.

- Устрій водопровідної мережі й вимоги споживачів до якості води.

- Устрій та обладнання каналізаційних мереж. Каналізаційні насосні станції.

- Дощова каналізація.

- Багаторазове використання виробничих, міських стічних вод і поверхневого стоку у замкнутих системах технічного водопостачання.

- Принципові схеми покращення якості води природних джерел для господарсько-питного та технічного водопостачання.

- Основні фізичні властивості рідин.

- Відцентрові помпи та їх основні характеристики.

- Поршневі помпи та їх основні характеристики.

- Роль озеленення територій в оптимізації якості міського середовища.

- Нормативні показники рівня озеленення структурних елементів міста.

- Фітомеліорація міських ландшафтів.

Приклад 1.4. В опалювальній системі (казан, радіатори і трубопроводи) невеликого будинку утримується  V = 0,4 м3 води.  Скільки води додатково ввійде в розширювальну судину при нагріванні від 20 до 90 °С?

Рішення. Щільність води при температурі 20 °С (див табл. 1.1)

р20o = 998 кг/м3;

маса води

М =0,4∙ 998 = 399 кг.

Щільність води при температурі 90°С (див. табл. 1.1)

р90o = 965 кг/м3;

обсяг, займаний водою,

V = M / р90o = 399/965 = 0,414 м3.

Додатковий обсяг складає

ΔV= 0,414 – 0,4 = 0,014 м3.

Приклад 1.1. При гідравлічному іспиті внутрішніх систем водопостачання допускається падіння іспитового тиску протягом 10 хв на Δр = 4,9∙ 104 Па. Визначити припустиму величину витоку ΔV плином 10 хв при гідравлічному іспиті системи місткістю V= 80 м3.

Рішення. Приймаємо

βv = 12⋅109Па–1.

Припустима величина витоку

ΔV = βv ∙VΔρ =80⋅4.9⋅1042⋅109 ~1,92∙ 10-3 м3

Приклад 1.3. В опалювальний казан надходить вода в обсязі W=50 м3 при температурі t = 70 °С. Скільки кубометрів води W1 буде виходити з казана, якщо доводити нагрівання до температури t1 = 90°С (коефіцієнт температурного розширення води βt = 0,00064 1/град)?

Рішення.

ΔW = 0,00064· 50 · 20 = 0,64 м3;

W1 = W+ ΔW = 50,64 м3.